鄂尔多斯生态环境职业学院维修项目

一、维修师生服务中心淋浴、水房；维修宿舍楼、院系楼、教师公寓墙面

（一）维修淋浴室

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 一、二层走廊多处600*600矿棉板及龙骨变形 | 拆除后重新安装龙骨，龙骨执行标准（建筑用轻钢龙骨GB/T11981） | 40 | 平米 |  |
| # 2 | 学生男女浴室、老师浴室多处600*600铝扣板及龙骨变形 | 拆除后更换龙骨、重新吊装，龙骨执行标准（建筑用轻钢龙骨GB/T11981） | 160 | 平米 |  |
| # 3 | 修补铝扣板吊顶 | 修补铝扣板吊顶，铝扣板600*600 | 20 | 平米 |  |
| # 4 | 浴室及走廊30*45瓷砖空鼓，重新粘贴 | 拆除浴室及走廊30*45瓷砖并重新粘贴30*45瓷砖 | 85 | 平米 |  |
| # 5 | 墙面破裂部分重新刮白涂刷乳胶漆 | 铲除原墙面刮白及破裂部分重新刮白涂刷乳胶漆二遍 | 30 | 平米 |  |
| # 6 | 原木工板破裂 | 铲除原木工板刮白破裂部分，在木工板粘贴锚固石膏板，重新刮白涂刷乳胶漆 | 15 | 平米 |  |
| # 7 | # 更换防水防尘灯具 | 600*600防水防尘灯具 | 20 | 套 |  |
| 8 | 浴室钢木门 | 900*2050 | 2 | 套 |  |

- （二）维修开水房

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 墙面贴瓷砖 | - 抹灰找平在墙面上粘贴瓷砖，规格：30*45 | 平方米 | 110 |  |

（三）维修宿舍楼、院系楼、教师公寓内墙面

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 6号宿舍楼 | - 刮白：原墙面打磨，喷涂乳胶漆2遍，裂缝、空鼓处，1.铲掉空鼓、开裂部分2.刮腻子找平刮腻子2遍打磨处理，3.喷涂乳胶漆2遍。 | 6270 | 平方米 |  |
|  |  | 打扫宿舍：包括宿舍内外玻璃，床、柜子、地面、门等。 | 55 | 间 |  |
| # 2 | 教学楼、院系楼 | 刮白：原墙面打磨，喷涂乳胶漆2遍，裂缝、空鼓处，1.铲掉空鼓、开裂部分2.刮腻子找平刮腻子2遍打磨处理，3.喷涂乳胶漆2遍。 | 85 | 平方米 |  |
| # 3 | 教师公寓 | 刮白：原墙面打磨，喷涂乳胶漆2遍，裂缝、空鼓处，铲掉空鼓部分、粉刷石膏找平，刮腻子2遍打磨处理，喷涂乳胶漆2遍 | 225 | 平方米 |  |
|  |  | 天然气热水器：10升/分钟 ，热水器国内知名品牌。 | 15 | 套 |  |

二、维修防水项目

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 教学楼东门雨棚做防水 | - 铲除原防水层；做三毡四油 | 70 | 平方米 |  |
| # 2 | 水榭防水 | - 第一道工序清理水池基层垃圾、用聚氨酯防水涂料沿裂缝底处理。 - 再用聚乙烯涤纶防水卷材覆盖宽15c | 150 | 平方米 |  |
|  |  | 2.第二道工序基层起皮脱落处理：抹20mm厚防水水泥砂浆1：2（水泥32.5）找平。找平层要求设不大于6000mm×6000mm纵横分格缝，缝厚20mm并要求无开裂、起砂、起皮、无倒坡或积水，平整度偏差不大于5mm，含水率不大于9％ | 500 | 平方米 |  |
|  |  | 3.第三道工序做2层聚乙烯涤纶防水卷材，在铺设的聚乙烯涤纶防水卷材上，整体做水泥、抗裂砂浆找平覆盖做保护。 | 3100 | 平方米 |  |

- 三、维修更换楼内卫生间顶棚、隔断、马桶

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 卫生间吊顶 | - 维修、重新做木龙骨，PVC材料 | 220 | 平方米 |  |
| # 2 | 卫生间隔断 | - 规格：1.7米*0.6米 高密度板 | 30 | 扇 |  |
| # 3 | 卫生间瓷砖 | - 抹灰找平在墙面上粘贴瓷砖，规格：30*45 | 8 | 平方米 |  |
| # 4 | 卫生间蹲便池 | - 规格：0。45米*0.55米。去掉原损坏的蹲便池；更换安装新蹲便池；恢复破损地面。 | 13 | 套 |  |

- 四、维修更换楼内窗纱、门

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 窗纱 | - 规格：1.48米*0.55米； 材质：断桥铝； 颜色：与原窗户颜色一致。 | 314 | 套 |  |
| # 2 | 门 | - 钢木双扇门。规格：每扇0.7米*2米 | 4 | 套 |  |

- 五、维修图文行政楼地下室地面、东门台阶下库房外墙、东门台阶下雨蓬吊顶

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 维修地下室地面 | - 清理、修补基层破损；用防水水泥砂浆1：2修补裂缝、破损面。 - 1:2水泥砂浆找平，厚50MM - 粗磨、精磨 - 做环氧树脂地面，厚度3MM。 | 4288 | 平方米 |  |
| # 2 | 东门台阶下库房外墙 | - 拆除原纸面石膏板 - 用砌块砖砌筑墙体 200MM - 墙体内外抹灰 - 墙体内外刮白 - 安装防盗门2套 规格：0.9米*2.1米 - 6.清理垃圾外运 | 106 | 平方米 |  |
| # 3 | 东门台阶下雨蓬吊顶 | - 氟碳喷涂铝单板吊顶及钢架结构 - 1.拆除原纸面石膏板吊顶 - 2.30MM厚氟碳喷涂铝单板吊顶及钢架结构 - 3.清理垃圾外运 | 113 | 平方米 |  |

- 六、维修操场看台 、报告厅外台阶两侧、实训交流中心南硬化面

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 操场看台东立面 | - 干挂石材： - 铲除原涂料、抹灰到基层 - 做4*4镀锌角铁龙骨 - 干挂20MM厚的花岗岩石材，600MM*900MM | 247 | 平方米 |  |
| # 2 | 操场北挡土墙面层（包括花池） | - 干挂石材： - 1.铲除原涂料、抹灰到基层 - 2.做4*4镀锌角铁龙骨 - 3.干挂20MM厚的花岗岩石材，600MM*900MM | 340 | 平方米 |  |
| # 3 | 报告厅南门外台阶两侧； | - 干挂石材： - 1.铲除原涂料、抹灰到基层 - 2.做4*4镀锌角铁龙骨 - 3干挂20MM厚的花岗岩石材，600MM*900MM | 90 | 平方米 |  |
| # 4 | 报告厅东西两侧室外台阶 | - 铺石材： - 铲除原石材到基层 - 重新铺贴大理石台阶板 | 95.54 | 平方米 |  |
| # 5 | 报告厅东西两侧室外台阶的侧立面 | - 粘贴通体砖：规格400*200 - 铲除原通体砖 - 抹灰找平。 - 粘贴通体砖 | 80.4 | 平方米 |  |
| # 6 | 实训交流中心南门台阶下硬化面 | - 铺石材： - 1.铲除原石材到基层 - 2.重新铺贴大理石台阶板 | 510 | 平方米 |  |

- 七、真石漆墙面维修

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 真石漆墙面 | - 1.清理基层2.上底漆3.喷涂真石漆4.刷固面漆5.描分割线条6.清理现场 | 420 | 平方米 |  |

八、维修外围墙

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 维修外围墙 | - 清理破损圈梁、面层、贴砖 - 恢复圈梁强度：清理圈梁浮层、刮钢丝网、高强度水泥砂浆抹灰。 - 重新粘贴外墙瓷砖，规格：大400*200；小240*80 | 1100 | 平方米 | 大砖：900平方米；小砖200平方米 |

九、校园硬化面

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 维修面包砖硬化面 | - 1.拆除损坏的硬化面2.用C15混凝土打垫层80MM 3.铺1:3水泥砂浆干灰 4.铺面包砖 5.清理现场 | 5500 | 平方米 |  |

- 十、维修餐饮中心排油烟系统

| # 编号 | # 维修项目名称 | # 技术参数及维修方案 | # 数量 | # 单位 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 维修高压静音离心多翼式风柜 | - 型号36型 备注：风柜使用年限已是较长，风柜功能也已老化，风柜齿轮磨损严重，风柜风叶已是无法校正，风柜内油垢已存在安全隐患。 风柜电机电压:380v功率22kw，新风柜要求整体里外层采用不锈钢sus304板≥1.08mm厚制作，夹层采用消防隔音棉填实！ | 3 | 套 | 风柜使用年限较长，风柜功能也已老化，风柜齿轮磨损严重，风柜风叶已是无法校正，风柜内油垢已存在安全隐患。 |
| # 2 | 维护楼顶风柜净化器电器控制柜 | - 控制柜电器元件已老化；新控制柜计划采用不锈钢外壳，电器元件采用ABB品牌 | 2 | 套 | - 现使用风柜净化器用电控制柜已存在漏水实情，控制柜电器元件已老化 |
| # 3 | 维护更换排油烟管道 | 规格800*600 。更换管道整体采用不锈钢板sus304板≥1.08mm改造，要求加装做2cm隔音保温板，管道长度约是195米，配置4套不锈钢变径口及4套风量调节阀另加装4套风柜消音出风口。 | 4 | 套 | 现使用管道年限较长，油垢已是无法清理，已存在消防安全隐患 |
| # 4 | 更换风柜消音房 | - 整体采用防锈10cm厚彩钢板制作，要求配置检修门并配置检修彩光窗及彩光灯，主框架采用国标方钢制作 | 2 | 套 |  |
| # 5 | 更换楼顶低空排放油烟净化器 | - 型号30000风量 ；净化器要求整体里外层采用不锈钢sus304板≥1.08mm厚制作 | 4 | 套 |  |
| # 6 | 楼顶线路改造 | 规格配套楼顶风柜净化器 ；线路改造要求采用国标铜芯16平方3+2带铠金属保护电缆，改造线路长度约是210米。 | 4 |  |  |