鄂尔多斯市军警综合训练基地靶场维修工程

招标工程量清单编制说明

- 工程概况

- 鄂尔多斯市军警综合训练基地靶场维修工程，位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，本次维修包括轮胎式受弹墙拆除及恢复、钢管立柱拆除及新浇筑混凝土柱、拉筋拆除及恢复；植筋及原有混凝土面打毛、新购细沙土等内容。

- 编制范围

包括图纸范围内:

- 轮胎式受弹墙里的填沙土进行清理、再将沙土填入轮胎；拆除部分现有轮胎并重新安装；拆除30X50钢管立柱，重新浇筑150X150现浇C25矩形钢筋混凝土柱；拆除拉筋并恢复；柱底与原混凝土结构通过植筋固定。

- 拆除单根直径8的钢筋换为直径12的钢筋焊接。

- 缺少的轮胎重新安装新的废旧小汽车轮胎，并回填新购细沙土；损坏的轮胎，拆除后重新安装新的废旧小汽车轮胎，回填原有沙土。

- 编制依据

1.工程量计算依据鄂尔多斯市政府项目代建中心提供的由鄂尔多斯市天工建筑工程设计有限责任公司设计的相关施工图纸。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

3.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。

- 4.本维修工程未单独记取规费，税金按9%计算。

- 5.其他的相关资料。

四、编制内容说明

1.拆除轮胎式受弹墙及恢复工程量暂估计取，最终据实结算。

2.拆除原有30×50×2mm矩形钢管立柱工程量暂估计取，最终据实结算。

3.混凝土矩形柱及模版工程量暂估计取，最终据实结算。

4.钢筋、拉筋、植筋、零星钢构件工程量暂估计取，最终据实结算。

5.新购细沙土工程量暂估计取，最终据实结算。

6.垂直运输投标单位综合考虑单位工程在合理工期内完成工程项目所需的垂直运输机械等台班，结算时据实调整。

7.废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

8.垃圾装袋、场内集中堆放、倒运、垃圾消纳费及垃圾外运运距投标人自主报价，结算时不做调整。

9.本工程对所有拆除进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿。

- 10.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。因是维修工程，材料必须与原工程相匹配，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

11.本工程维修过程中可能会有训练，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用（现场保持无尘、无烟、不影响周围训练）等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

12.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织，相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

13.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为28428元（大写：贰万捌仟肆佰贰拾捌元整）。

14.水电费按投标企业支付计算，若无偿使用建设单位水电，结算时按控制价所进水电费全部扣除。

附表一、投标报价汇总表（此表要求投标方必须填报）

附表二、主要材料、设备品牌推荐表（此表要求投标方必须填报）

附表一、

| 鄂尔多斯市军警综合训练基地靶场维修工程 投标报价汇总表 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 金额 | 备注 |
| 一 | 鄂尔多斯市军警综合训练基地靶场维修工程 |  |  |
| 二 | 暂列金 | 28428 | 含税金，不得竞争性报价 |
| 三 | 合计 |  |  |

附表二、主要材料品牌推荐表

| 工程名称：鄂尔多斯市军警综合训练基地靶场维修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 推荐品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| 1 | 钢材 | 相当于包钢、首钢、鞍钢同档次品牌产品 |  |  |
| 2 | 水泥 | 相当于蒙西、草原、中联同档次品牌产品 |  |  |

备注：此表中材料设备要求投标方必须填报品牌，且投标品牌、档次须相当于或者高于推荐品牌，否则中标后发包人可以在推荐品牌中任意选择某一品牌。